ВВМУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ – ВАРНА

Факултет „НАВИГАЦИОНЕН“

ПРОТОКОЛ

№ V

на .........Иван Иванов........... – Ф№..12220116

кл.отд.....122201.....специалност...ИКТ........

Семинарно упражнение на тема:

“Теоретични основи на радиорелейните линии“

подпис: ………………..……

/                                   /

2024 г.						  проверил: …………….………..

гр. Варна						 	         /  доц. д-р Г.Димитров /

1. Цели на упражнението :

- Запознаване с принципите на пренасяне на радиовълни в различните обхвати

- Запознаване с основни принципи на радиопредаването в микровълнов обхват при мобилните комуникации

- Изучаване на явлението „фадинг“ и методите за неговото преодоляване чрез пространствено развързване и крос-поляризация

- Запознаване с конструкция на антени и елементи на антено-фидерния тракт

- Изучаване на метод за настройване на параболична антена с помощта на портативен спектроанализатор

2. Теоретични основи:

Микровълните са електромагнитни вълни, обхващащи дециметровия, сантиметровия и милиметровия диапазони на радиовълните и имат дължина на вълната приблизително в диапазона от 1 m до 1 mm, съответно честота от 300 MHz до 300 GHz. Те са по-дълги от субмилиметровите и инфрачервените вълни, но по-къси от метровите ултракъси радиовълни. Микровълнова комуникация е съобщение с помощта на електромагнитни вълни с дължина на вълната между 0,1 мм и 1 м. Микровълново предаване може да се използва, когато разстоянието между две точки е безпрепятствено. Използването на микровълни за комуникация осигурява възможен голям капацитет, както и високо качество на дълги разстояния. Тъй като честотата на микровълните е висока и дължината на вълната е много малка, характеристиките им на разпространение във въздуха са подобни на тези на светлинна вълна. Основният принцип е принципът на ретранслирането. Множество приемо-предаватели могат да използват една антена заедно без намеса.

2.1. Използвана литература

- Червенков Г. „Микровълнови и оптични комуникационни системи“ ТУ-Варна 2012 г

- Schiller Jochen, Mobile Communications, Addison-Wesley Pub (Sd); 1st edition (January 15, 2000)

...

3. Експериментални схеми и задачи

Фиг.1

3.1. Да се обяснят начините за изграждане на радиорелейни участъци при съвременните комуникационни структури. Как се дефинира линията на пряка видимост и какви изисквания се поставят според зоните на Френел?

Методи за изграждане на редиорелейни участъци:

- Топология – Линейна,Пръстен,Мрежа

- Избор на трасе – Линията на пряка видимост,препятствия,зони на френел

- Оборудване – Радиорелейни станции,Антени,Кули/мачти

- Планиране – Проучване на трасето,разчрти на затихване

Линия на пряка видимост – това е права линия между две точки без препяствия.

Зони на Френел  това са елипсоидални области около трасето на радиорелейния участък, в които препятсвтията могат да причинят смущения.

Изисквания към зоните на Френел:

- Първата зона трябва да е свободна от препятствия

- Втората зона трябва да  е максимално свободна от препятсвтия

- Третата и четвъртата зона могат да имат ограничени препятсвтия

3.2. Кои са параметрите при една микровълнова радиорелейна линия:

- Честоти, амплитуда, фаза, поляризация

3.3. Какви са най-често срещаните конструкции на микровълнови антени. Посочете особености при захранването на антените – правоъгълен, квадратен, кръгъл, елиптичен, гофриран …вълноводи

Най-често срещаните конструкции на микровълнови антени са :

- Параболични антени

- Рупорни антени

- Лентови антени

- Фазово-решетъчни антени

Особеност при захранването на антените:

- Правоъгълен вълновод:

- Най-простият тип вълновод

- Използва се за нискочестотни микровълнови приложения

- Квадратен вълновод:

- По-добра проводимост от правоъгълният

- Използва се за средночестотни микровълнови приложения

- Кръгъл вълновод:

- Най-ниска загуба на мощност

- Използва се а високочестотни микровълнови приложения

- Елиптичен вълновод

- Комбинация от предимствата на провоъгълноят и кръглият вълновод

- Използва се за различни микровълнови приложения

- Гофриран вълновод

- Гъвкав вълновод подходящ за мобилни приложения

- Използва се за ниско-средночестотни микровълнови приложения

3.4. Какви са влиянията на атмосферните условия, почвата и слънчевата радиация върху работата на радиорелейните линии?

- Атмосферни условия

- Могат да причинят затихване на сигнала,прекъсване на връзката,разсвейване на сигнала,разклащане на антените.

- Почва

- Влажността може да причини затихване на сигнала , а състава може да повлияе на разпростванението на радиовълните.

- Слънчева радиация

- Слънчевите изригвания могат да причинят смущения в радиосигнала

3.5. Посочете често срещаните обхвати  и дължината на участъците при изграждане на радиотрасета

- Обхват

- Микворълнов обхват

- Ултрависокочестотен обхват

- Високочестотен обхват

- Дължина на участъка

- Къси участъци - до 10км

- Средни участъци -10км до 50км

- Дълги участъци – от 50км до 200км

- Много дълги участъци – над 200км

3.6. Моля, обяснете приложението на методите за адаптивно регулиране на мощността и адаптивна модулация

Адаптивно регулиране на мощността:

- Цел – настройка на мощността на предаване за оптимизиране на връзката

- Премиства :

- Повишаване на енергийната ефективност

- Намаляване на смущенията

- Подобряване на съотношението сигнал/шум

- Удължаване на живота на батерията

- Приложения:

- Мобилни мрежи

- Wi-fi мрежи

- Радиорелейни линии

- Спътникови комуникации

Адаптивна модулация:

- Цел – промяна на модулационната схема за оптимизиране ан връзката

- Предимства:

- Повишаване на капацитета на предаване

- Подобряване на надежността на връзката

- Работа в различни условия на предаване

- Приложение :

- Мобилни мрежи

- Wi-fi мрежи

- DSL линии

- Радиорелейни линии

3.7. Във връзка с преодоляване на фадинга, опишете метода с пространствена диверсификация и резервиране (1+1) посочен на фигура 1.

3.8.  Обяснете принципа с „крос-поляризация“ за намаляване на интерференцията, изобразено на Фиг.2

Фигурата показва:

- XPIC кабел: Кабел, който разделя сигнала на два ортогонално поляризирани сигнала.

- Хоризонтална поляризация: Сигнал, поляризиран по хоризонтала.

- Вертикална поляризация: Сигнал, поляризиран по вертикала.

- Интерференция: Нежелано смесване на два или повече сигнала.

Принцип на работа:

- Предаване:

  - XPIC кабелът разделя сигнала на два ортогонално поляризирани сигнала.

  - Сигналите се предават по два отделни кабела.

- Приемане:

  - XPIC кабелът на приемната станция разделя приемания сигнал на два компонента.

  - Компонентите се комбинират, за да се възстанови оригиналния сигнал.

- Намаляване на интерференцията:

  - Интерфериращите сигнали обикновено са поляризирани в различна равнина от желаните сигнали.

  - XPIC кабелът филтрира интерфериращите сигнали,

  - Оригиналният сигнал се възстановява с по-високо съотношение сигнал/шум (SNR).

Предимства:

- Ефективно намаляване на интерференцията от други предаватели, работещи на същата честота.

- Подобряване на качеството на връзката.

- Повишаване на капацитета на мрежата.

Недостатъци :

- Увеличена сложност и цена на системата.

- Необходимост от два отделни кабела за предаване.

Фиг.2.

4. Изводи